Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект тестовых заданий по МДК «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для специальностей

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Казарова Н.В.

2014

| Одобрена Предметно - цикловой комиссией ______________________/ Елшанская С.В. «______»_____________2014 г | Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по специальности 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Рекомендовано к использованию решением методического совета №_____ от «________»____________________2014г Председатель совета Зам.директора по УМР _____________________/Дудникова Ю.И./ (подпись) «________»______________________2014г |
| --- | --- |

Составитель:  Казарова Н.В.

Рецензент:  Елщанская С.В.

Данный комплект тестовых заданий поможет выявить уровень усвоения учебного материала, знаний и умений каждого студента и всей группы в целом. Следует учитывать, что проверка знаний, умений и навыков всегда одновременно является и средством повторения пройденного материала для студентов по специальности « Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Содержание

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является контроль. Педагогический контроль выполняет целый ряд функций в педагогическом процессе: оценочную, стимулирующую, развивающую, обучающую, диагностическую, воспитательную и др.

- Контроль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль педагога) и внутреннюю (самоконтроль ученика).

- Контроль направлен на получение информации, анализируя которую преподаватель  вносит необходимые коррективы в течение учебного процесса.

Мне бы хотелось обратить ваше внимание на одну из многочисленных и разнообразных  форм контроля - тестирование.  Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции:

- Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.

- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста.

- Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.

Данное пособие разработано для проведения этапа контроля на уроках теоретического обучения по МДК «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ».

В данном комплекте тестовых задания  охвачено несколько тем:

1.Технология слесарно-сборочных работ

2. Технология электромонтажных работ

3. Устройство и принцип работы электродвигателей и трансформаторов.

Данный комплект тестовых заданий поможет выявить уровень усвоения учебного материала, знаний и умений каждого студента и всей группы в целом. Следует учитывать, что проверка знаний, умений и навыков всегда одновременно является и средством повторения пройденного материала.

Понятия об электромонтажных работах

1. Любое современное здание (жилое, административное, заводское и т.д.) оборудуется …………………………………………………………….

а)  силовыми установками

б) электродвигателями

в) сварочным оборудованием

г) электрическим освещением

2.  Электроустановки, предназначенные для этих зданий, называются………..

а) силовые установки

б) осветительными

3. В современных зданиях электроэнергию используют и для других целей, например на промышленных предприятиях с многочисленными электроприемниками , включая…………………………………………………...

а) электродвигатели, нагревательные приборы, сварочное оборудование         и т.д.

б) рабочие чертежи

в) сметы

4. Электроустановки, применяемые в этих случаях ,называются………………

а) силовыми установками

б) контрольными установками

5. Все электроустановки( осветительные, силовые) выполняют по предварительной составленным…………………………………………………...

а) проектам

б) рабочие чертежи

6. Перед тем как приступить к выполнению работ, составляют………………..

а) план подготовки рвбот

б) электрическое освещение

Понятия об электромонтажных работах

1-г

2-б

3-а

4-а

5-а , б

6-а

Виды проволок и область их применения.

| Вид проводки | Область применения |
| --- | --- |
| 1.В помещениях с застекленными потолками целесообразно использовать…………………………. 2. Если необходимо преодолеть балочные обходы, применяют…………………………. 3. Там, где нужно избежать пробивки многих отверстий в бетоне, обычно используют………………………………….. 4. Если возможна прокладка пучками, провода прокладывают……………………… 5. При необходимости защиты проводов от механических повреждений их помещают... 6. Прокладку проводов в сырых и особо сырых помещениях можно выполнять на…. 7. При необходимости полной изоляции проводов от окружающей среды применяют………………………………….. 8. В помещениях с активной химической средой применяют проводки, выполняемые………………………………… | А. на лотках и в коробах Б. в стальных трубах без герметизации их В.небранированным кабелем, герметическая оболочка которого нейтральна по отношению к среде Г. Тросовые проводки Д. фарфоровых изоляторах Е. проводки на стальных полосах Ж. струнные проводки З. герметизированные стальные трубопроводы |

Виды проволок и область их применения.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Ж | Е | А | Б | Д | З | В |

Изоляционные изделия и область их применения.

Фарфоровые изоляторы применяются в качестве – I – и используются главным образом – II -  , а также –III - . К изоляционным изделиям относят также фарфоровые втулки, которые применяют в сухих помещениях с нормальной средой – IV -.

В сырых и особо сырых помещениях, а также вне помещений и при оформлении вводов в здания применяют – V -.

К изоляционным изделиям относятся также пластмассовые подвески, применяемые при прокладке проводов –IV - .

При оформлении проходов сквозь стены применяют – VII -, а также поливинилхлоридные толстостенные трубки и трубки типа ХВТ. Первые применяются для тех же целей, что и и полутвердые резиновые трубки, а вторые служат в качестве- VIII -.

Подставьте правильные ответы в текс.

Варианты ответов:

- Дополнительной изоляции и защиты проводов от старения.

- Изолирующих опор при прокладке голых или изолированных проводов

- Фарфоровые воронки

- В сырых, особо сырых и жарких помещениях

- Наружных установках

- Полутвердые резиновые трубки

- На тросах

- При обрамлении проходов сквозь стены

Изоляционные изделия и область их применения.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 |

Металлические изделия, детали крепления и крепежные материалы.

При производстве электромонтажных работ применяют дюбеля с волокнистым –I - . Принцип их работы заключается в следующем.

В процессе монтажа дюбель вставляют в подготовленное гнездовое отверстие. Затем через отверстие в закрепленном изделии пропускают – II - . Гильза дюбеля расширяется, благодаря чему изделие закрепляется.

Промышленность выпускает также капроновые дюбеля. Принцип их работы тот же, что и дюбеля с волокнистым заполнением. Поскольку капрон устойчив против коррозии, эти дюбеля применяют – III -, а также  в условиях – IV- .

Существуют также дюбеля с распорной гайкой. При монтаже корпус дюбеля вставляют в подготовленное гнездо распорной гайкой внутрь, после чего дюбель –V – до тех пор, пока его наружный торец не окажется – VI -. После этого сквозь отверстие закрепляемого изделия в распорную гайку ввертывают – VII - . По мере ввертывания болта гайка, перемещается, распирает лепестки корпуса, которые,  - VIII -.

Подставьте правильные ответы в текс.

Варианты ответов:

- Активной химической среды

- Шуруп ,который ввертывают в волокнистое заполнение

- Заполнением

- Забивают легкими ударами молотком

- В особо сырых помещениях

- Вдавливаясь в стенки гнезда, закрепляют дюбель

- Заподлицо с плоскостью основания

- До отказа винт или болт.

Металлические изделия, детали крепления и крепежные материалы.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 |

Установите связи между наименованиями деталей и электродвигателем и их определениями.

| Полумуфта | Конструкция из двух одинаковых торцевых частей и системы шкивов, предназначенная для передачи момента вращения от вала ЭМ к исполнительному механизму |
| --- | --- |
| Привод ЭМ | Металлический стержень, служащий для увеличения величины плеча при вращении какого либо винтового приспособления |
| Шпоночный паз на валу ЭМ | Канавка прямоугольного сечения на валу ЭМ, предназначенная для закрепления к ней шпонки |
| Съемник | Приспособление с винтовым или гидравлическим приводом для снятия подшипников , других цилиндрических деталей плотнонасаженных на вал |
| Вороток | Цилиндрическая или эллипсовидная деталь с центральным отверстием с помощью которого она насаживается на вал ЭМ, служащая для передачи движения от ЭМ к исполнительному устройству |

Установите связи между наименованиями деталей и электродвигателем и их определениями.

| Полумуфта | Конструкция из двух одинаковых торцевых частей и системы шкивов, предназначенная для передачи момента вращения от вала ЭМ к исполнительному механизму |
| --- | --- |
| Привод ЭМ | Металлический стержень, служащий для увеличения величины плеча при вращении какого либо винтового приспособления |
| Шпоночный паз на валу ЭМ | Канавка прямоугольного сечения на валу ЭМ, предназначенная для закрепления к ней шпонки |
| Съемник | Приспособление с винтовым или гидравлическим приводом для снятия подшипников , других цилиндрических деталей плотнонасаженных на вал |
| Вороток | Цилиндрическая или эллипсовидная деталь с центральным отверстием с помощью которого она насаживается на вал ЭМ, служащая для передачи движения от ЭМ к исполнительному устройству |

Типы и конструкции электрических машин

| I.Машину, в которой происходит преобразование механической энергии в электрическую, называют…………… | 1. электрические двигатели постоянного тока. |
| --- | --- |
| II. Если машина преобразует электрическую энергию в механическую, ее называют…… | 2. с короткозамкнутым и фазным ротором. |
| III. Если машина преобразует электрическую энергию одного рода тока, напряжения, частоты в электрическую энергию другого рода тока, напряжения, частоты, ее называют……….. | 3. В возможности широкой регулировки частоты вращения и большом вращающем моменте, развиваемом при пуске. |
| IV. Электрические машины подразделяются……….. | 4. электрическим электродвигателем. |
| V. В промышленности наибольшее распространение получили………… | 5.машины переменного и постоянного тока. |
| VI. Они подразделяются на двигатели………………………….. | 6. преобразователем. |
| VII. Также широко применяют…….. | 7. электрическим генератором. |
| VIII. Их преимущества перед асинхронными двигателями заключается………………………….. | 8 асинхронные двигатели. |

Дополните предложения выбирая из правого столбца.

Заполните таблицу

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Типы и конструкции электрических машин

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 |

Планово предупредительный ремонт асинхронных электрических двигателей.

Перед разборкой проверяют сопротивление изоляции –I - . Разбирая двигатель, сжатым воздухом продувают –II - . Одновременно промывают–III-

Перед ремонтом двигателя заменяют изношенные вкладыши подшипников, чистят сцепление двигателя с – IV -.

Во время сборки двигателя после ремонта проверяют и затягивают все – V -. Проверяют воздушный зазор между – VI-.

При сборке двигателя регулируют щеткодержатели и щетки, проверяют нажатие щеток, притирают их –VII-

Одновременно осматривают и при наличии повреждений ремонтируют – VIII - . Вращающиеся части двигателя закрывают – IX -.

Перед пуском двигателя – X -. Двигатель пробуют в холостую, а также под нагрузкой в течении нескольких часов и определяют – XI -.

Используя  варианты ответов заполните таблицу:

- Проверяют сопротивления ротора и статора мегаометром.

- Исполнительным механизмом.

- Статора и ротора мегаометром, а затем подают на статор повышенное напряжение.

- Болтовые соединение.

- Вентиляционные отверстия и каналы в стали статора и ротора.

- Подшипники и чистят выводную коробку.

- Заземляющую сеть.

- Нагрев отдельных деталей двигателя.

- К контактным кольцам.

- Статорам и роторам.

- Защитными ограждениями.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Планово предупредительный ремонт асинхронных электрических двигателей.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 8 |

Устройство силового масляного трансформатора мощностью 1000—6300 кВ-А класса напряжения 35 кВ

Подпишите названия отдельных узлов трансформатора под цифрами.

Устройство силового масляного трансформатора мощностью 1000—6300 кВ-А класса напряжения 35 кВ

1 — бак, 2 — вентиль, 3 — болт заземления, 4 — термосифонный фильтр, 5 — радиатор, 6 — переключатель, 7 — расширитель, 8 — маслоуказатель, 9—воздухоосушитель, 10 — выхлопная труба, 11 — газовое реле, 12 — ввод ВН, 13 — привод переключающего устройства, 14 — ввод НН, 15 — подъемный рым, 16 — отвод НН, 17 — остов, 18 — отвод ВН, 19 — ярмовая балка остова (верхняя и нижняя), 20 — регулировочные ответвления  обмоток ВН,   21 — обмотка  ВН   (внутри  НН),   22 — каток тележки

Электродвигатели

1. Как называется неподвижная часть электродвигателя ?

2. Фазы ротора трехфазного асинхронного двигателя включают?

3. В электродвигателе произошел пробой изоляции обмотки на сталь, что нужно сделать ?

4. В электродвигателе произошло искрение всех или части щеток, по какой причине это произошло?

5. При увеличении зазора на 25% и более между статором и ротором к чему приводит?

Ответьте на поставленные вопросы

Электродвигатели

1. Как называется неподвижная часть электродвигателя ?

ответ- статор

2. Фазы ротора трехфазного асинхронного двигателя включают?

Ответ- звездой или треугольником

3. В электродвигателе произошел пробой изоляции обмотки на сталь, что нужно сделать ?

Ответ  – перешихтовку

4. В электродвигателе произошло искрение всех или части щеток, по какой причине это произошло?

Ответ - Щетки неправильно установлены в щеткодержатель или не соответствуют размерам щеткодержателя

5. При увеличении зазора на 25% и более между статором и ротором к чему приводит?

Ответ – изменению мощности и тока холостого тока электродвигателя

Провода и кабели

- Как называется устройство предназначенное для передачи электроэнергии, состоящей из одной или несколько изолированных жил заключенных в герметическую оболочку?

- В маркировки провода что обозначает 3я буква( провод с алюминиевой жилой)

- Расшифруйте маркировку провода АПВ

- При какой температуре , согласно СНиП 3.05.06-85 не допускается скрытая прокладка установочных проводов?

- Какие способы прокладки кабеля используются в помещениях?

Ответьте на поставленные вопросы

Провода и кабели

- Как называется устройство предназначенное для передачи электроэнергии, состоящей из одной или несколько изолированных жил заключенных в герметическую оболочку?

Ответ – кабель

- В маркировки провода что обозначает 3я буква( провод с алюминиевой жилой)

Ответ – материал изоляции

- Расшифруйте маркировку провода АПВ

Ответ – провод с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией

- При какой температуре , согласно СНиП 3.05.06-85 не допускается скрытая прокладка установочных проводов?

Ответ- ниже 15 С

- Какие способы прокладки кабеля используются в помещениях?

Ответ – в галереях и на эстакадах; по опорным конструкциям; на лотках и в коробах; на тросах

Трансформаторы

- Перечислите какие трансформаторы бывают ?

- По числу фаз трансформаторы бывают

- По форме магнитопровода трансформаторы бывают

- Если в маркировке трансформатора присутствует буква «Н», то это  означает ,что…

- Трансформатор у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения называется трансформатором?

Ответьте на поставленные вопросы

Трансформаторы

Перечислите какие трансформаторы бывают ?

Ответ – силовые, измерительные  сварочные автотрансформаторы

По числу фаз трансформаторы бывают

Ответ – однофазные и трехфазные

По форме магнитопровода трансформаторы бывают

Ответ – стержневые броневые тороидальные

Если в маркировке трансформатора присутствует буква «Н», то это  означает ,что…

Ответ – Трансформатор имеет устройство регулирования напряжения под нагрузкой

Трансформатор у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения называется трансформатором?

Ответ – понижающий

Устройство асинхронной машины с фазным ротором в разрезе

Подпишите отдельно выделенные узлы электродвигателя.

Устройство асинхронной машины с фазным ротором в разрезе

1 – станина, 2 – обмотка статора, 3 – ротор, 4 – контактные кольца, 5 – щетки

На рисунке  приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором в разрезе

Подпишите отдельно выделенные узлы электродвигателя

На рисунке  приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором в разрезе

1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Дайте ответ на поставленные вопросы.

1 вариант

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| 1. | Выберите правильный ответ. Инструмент применяемый для нанесения углубления на предварительно размеченных линиях называется.. А - чертилка Б - кернер В - циркуль |
| 2. | Выберите правильный ответ. Как называется слесарная операция при которой с помощью режущего и ударного инструмента с заготовки или детали удаляют лишние слои металла или заготовка разрубается на части? А - резка металла Б – опиливание металла В – рубкой металла |
| 3. | Закончите фразу. Процесс соединения металлов находящихся в твёрдом состоянии посредством расплавленного присадочного материала – это А – склеивание Б – заклёпка В - пайка |
| 4. | Выберите правильный ответ. Металлический стержень с резьбой на обоих концах называется… А – шпилька Б – болт В - винт |
| 5. | Выберите правильный ответ. Неподвижные глухие муфты – служат для.. А – жёсткого соединения валов Б – соединения соосных валов при передачи крутящего момента В – соединения гладких валов |
| 6. | Выберите правильный ответ. По назначению цепные передачи бывают: А – грузовые Б – тяговые В - роликовые |
| 7. | Вставьте пропущенные слова и закончите предложение: Припой ПОС 40 состоит из 40%............. |
| 8. | Выберите правильный ответ. Металлический проводник состоящий из одной или несколько жил – это А – провод Б – кабель В - шнур |
| 9. | Выберите правильный ответ. Назовите основное слесарное приспособление. А. Напильник. Б. Разметочная плита. В. Тиски. |
| 10. | Найдите соответствие между электромонтажными материалами на рис. 1,2,3 и их названиями. 1. 2. 3. А. Монтажный многожильный провод. Б. Монтажный одножильный провод В. Силовой кабель |
| 11. | 1. 2. 3. Найдите соответствие между устройствами на рисунках 1,2,3 и их названиями А,Б, В. А.- лампа ДРЛ Б.- лампа накаливания В - люминесцентная лампа |
| 12 | Выберите правильный ответ При какой температуре, согласно СНиП не допускается скрытая прокладка установочных проводов? А – ниже 0 С Б – ниже 10 С В – ниже 15 С |
| 13 | Выберите правильный ответ Контактор или магнитный пускатель при включении сильно гудит. Укажите причины А – недостаточное напряжение на катушке, не отрегулировано прилегание якоря к сердечнику Б – повышенное напряжение на катушке, загрязнение торцевых частей сердечников В – неотрегулированный магнитопровод |
| 14 | На представленной рисунке установите соответствие между условными обозначениями и их названиями. А – вольфрамовая нить Б – цоколь В – стеклянная колба Г – контактная пластина |

| 15. | Выберите правильный ответ. Какой из перечисленных электрических аппаратов предназначен для дистанционного пуска и защиты силового электрооборудования ? А. Реостат; Б. Рубильник; В. Реле; Г. Магнитный пускатель. |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Если жилы провода или кабеля имеют большое сечение до 200 мм , то пайку осуществляют …………….. |  |
| 17. | Выберите правильный ответ . Как называются эти комбинированные аппараты? А. Магнитные пускатели . Б. Реле максимального тока. В. Автоматические выключатели. |  |
| 18 |  | В соответствии с видом преобразуемого тока различают трансформаторы- А – однофазные Б – трёхфазные В - двухфазные |
| 19. |  | Выберите правильный ответ. Если первичной обмоткой трансформатора является обмотка низшего напряжения, то такой трансформатор называется… А – повышающим Б - понижающим |
| 20 . |  | Оконцевание опрессовкой алюминиевых жил, присоединяемых к медным контактам аппаратов, выполняют…. А – медно-алюминиевыми наконечниками Б – гильзы ГМ В – гильзы ГА и ГАО |
| 21. |  | Выберите правильный ответ. Какова предельная температура подшипников качения при длительной работе двигателя? А. 60 °С Б. 80 °С В. 100 °С |
| 22. |  | Это основные части асинхронного двигателя . Какая часть является неподвижной? Выберите правильный ответ. А. Б. В. |
| 23 |  | Распределительные устройства станций и подстанций делятся на ….. А – закрытые Б – открытые В - комплектные |
| 24. |  | Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно определить с помощью А – мегомметром Б – вольтметром В - амперметром |
| 25. |  | Выберите правильный ответ. Заземлению подлежат следующие части силового оборудования: А- корпуса электроизмерительных приборов; Б- корпуса электрических машин, трансформаторов; В- оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях. |
| 26. |  | Выберите правильный ответ Поверхность загрязнённых отключающих контактов ПРА очищают А – бархатным напильником, а затем протирают чистой ветошью Б – наждачной бумагой В – трёхгранным напильником |
| 27. |  | Выберите правильный ответ При повреждении обмотки трансформатора происходит межвитковое замыкание. Причиной этого может быть А – естественное старение и износ изоляции Б – систематические перегрузки трансформатора В – нарушение регулировки переключающего устройства |
| 28 |  | Найдите соответствие между устройствами на рисунках 1,2,3 и их названиями А,Б, В. А – станина Б – шейка вала В – подвод смазки |
| 29 |  | Закончите фразу В основу работы трансформаторов положено явление….. |
| 30 |  | Выберите правильный ответ В электродвигателе произошел пробой изоляции обмотки на сталь, нужно сделать А – перешихтовку Б – подпрессовку В - подтягивание |

Ответы на тестовые задания 1 го варианта:

| - б | 6- а,б | 11-1-б;2-в;3-а | 16-поливом | 21-в | 26-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - в | 7- олова | 12-в | 17-в | 22-а | 27-а,б |
| - в | 8- а | 13-в | 18-а,б | 23-а,б,в | 28-а-2;б-1;в-3 |
| - а | 9- в | 14-1-а;2-в;3-б;4-г | 19-а | 24-а | 29-эл.маг.инд. |
| - а | 10- а-1;б-3;в-2 | 15-г | 20-а | 25-б | 30-а |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Дайте ответ на поставленные вопросы

2 вариант

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| 1. | Выберите правильное окончание фразы. Инструмент применяемый для нанесения линий( рисок ) на разметочную поверхность при помощи линейки, угольника или шаблона называется… А – кернер Б – чертилка В - циркуль |
| 2. | Выберите правильный ответ. Как называется слесарная операция по удалению с поверхности заготовки слоя материала при помощи режущего инструмента. А – опиливание металла Б – резка металла В – рубка металла |
| 3. | Закончите фразу. Процесс покрытия поверхностей металлических деталей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-свинцовыми сплавами - называется А – лужение Б – пайка В - склеивание |
| 4. | Выберите правильный ответ. Металлический стержень с резьбой для гайки на одном конце и головкой на другом называется.. А – винт Б – шпилька В - болт |
| 5. | Выберите правильный ответ. По конструкции цепные передачи различают: А – приводная Б – роликовая В - зубчатая |
| 6. | Вставьте пропущенное слово и закончите предложение. Для низкой температуре пайки используют – электрический нагрев , для высокой температуры-… А- паяльник Б – горелку В - сварка………. |
| 7. | Выберите правильный ответ . Конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), заключённых в оболочку называется… А – кабель Б – провод В - шнур |
| 8. | Выберите правильный ответ. Какое соединение относится к неразъемным? А. Болтовое. Б. Шпоночное. В. Заклепочное. |
| 9. | Выберите правильный ответ. Какой напильник надо выбрать для зачистки контактов ? А.- Бархатный. Б. - Личной. В - Драчевый |
| 10. | . 1. 2. 3. Установите соответствие между изображениями и способами соединения жил проводов и кабелей. А - Пайка. Б - Опрессовка. В - Сварка |
| 11. | Выберите правильный ответ. По источнику света светильники подразделяются на : А – потолочные, встраиваемые, подвесные Б - светильники с лампами накаливания и газоразрядными лампами В – внутренние и наружные |
| 12 | Выберите правильный ответ. Как может производиться установка и крепление светильников? А – с использованием серьги с крюком Б – С использованием опор В – с использованием стоек |
| 13 | Стеклянная трубка заполненная газом, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором называется… А – лампой накаливания Б – люминесцентной лампой В – лампа ДРЛ |
| 14. | Выберите правильный ответ. Прибор, который состоит из лампы и конструкций служащих для перераспределения и преобразования светового потока лампы, её крепления и подключения к системе питания, защиты и изоляции – это… А – светильник Б – опорная конструкция В - кронштейн |
| 15. | Выберите правильный ответ. Для оконцевания многопроволочных жил сечением до 2,5 мм служат …. А – кольцевые наконечники Б – кабельные наконечники В – ответвительные сжимы |
| 16 | А. Б В Установите соответствие между изображениями - магнитный пускатель - трансформатор - рубильник Назовите электрические аппараты. |
| 17. | Стержневые заземлители, имеющие на конце ввертываются в грунт…. А – приспособлением с трёхфазной дрелью Б – перфоратором В - электровибратором |
| 18 | Выберите правильный ответ Если машина преобразует электрическую энергию в механическую, её называют…… А – преобразователем Б – электрическим двигателем В – электрическим генератором |
| 19 | Закончите предложение. При осмотре АД с фазным ротором дополнительно проверяют …. А – заземление корпуса электродвигателя Б – щеткодержатели, контактные кольца и щетки В – крепёжные болты |
| 20 | При сборке электродвигателя регулируют щеткодержатели и щетки, проверяют нажатие щеток, притирают их….. А – к контактным кольцам Б – к ротору В – к статору |
| 21 | Выберите правильный ответ. Повреждение изоляции обмоток бывает в случае….. А – попадания пыли Б – длительного перегрева двигателя |
| . 22 | Когда выполняется проверка осветительной сети на правильное зажигание ламп? А – после монтажа электропроводки Б – после приемосдаточных операций В – после подвески светильников |
| 23 | Чем производится измерение сопротивление контура заземления опор? А – омметром Б – мегомметром В – измерителем типа МС-07 |
| 24 | Допустимое сопротивление изоляции обмоток двигателей напряжением до 1 кВ должно составлять А – не ниже 0,5 мОм Б – не ниже 1,0 мОм В – не ниже 1,5 мОм |
| 25 | Выберите правильный ответ Как часто производится проверка железобетонных опор и пасынков на наличие трещин на теле опоры с выборочным вскрытием грунта? А – один раз в 6 месяцев Б – один раз в 3 года В – один раз в год |
| 26 | Укажите что относится к кабельным сооружениям А- кабельные туннели Б – опорные конструкции В – шахты Г - траншеи |
| 27 | Выберите правильный ответ Какие способы прокладки кабеля используются в помещениях? А – прокладка кабеля в галереях и на эстакадах Б - прокладка кабеля по опорным конструкциям В – бескранштейная прокладка кабеля Г - прокладка кабеля на лотках и в коробах |
| 28 | Выберите правильный ответ Трансформаторы бывают…. А – асинхронные Б – силовые В – измерительные Г - сварочные |
| 29 | Вставьте пропущенные слова и закончите предложение : «бескислотный флюс К 25 состоит из 25% канифоли и 75% этилов.спирт |
| 30 | Выберите правильный ответ Назовите основное слесарное приспособление А – напильник Б – разметочная плита В - тиски |

Ответы на тестовые задания 2 го варианта:

| 1-б | 6- б | 11-б | 16-а-3;б-1;в-2 | 21-б | 26-а;в;г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-а | 7- а | 12-а,б | 17-а | 22-в | 27-а;б;г |
| 3-а | 8- в | 13-б | 18-б | 23-в | 28-б;в;г |
| 4-в | 9- а | 14-а | 19-б | 24-б | 29-25%каниф,75% этил спмрт |
| 5-б,в | 10- а-2;б-1;в-3 | 15-а | 20-а | 25-а | 30-в |