Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Елшанская С.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

2014

ОДОБРЕНА	                                                                         Составлена в соответствии с

Предметно- 	       Государственными требованиями

цикловой	       к минимуму содержания

комиссией	       и уровню подготовки

по специальности

/Фатеева А.Н./			                           Рекомендовано к использованию

«	»	2014 г.	                                                  решением методического

совета №

от «	»	20__ г.

Председатель совета

зам. директора по УМР

________/ Дудникова Ю.И. /		(подпись)

«	»		2014 г.

Составитель: Елшанская С.В.

Рецензент: зам. директора по УПР  Вагизова Н.А.

Представленные методические рекомендации по выполнению письменных экзаменационных работ  могут быть полезны как преподавателям, ведущим специальные учебные дисциплины и междисциплинарные комплексы, так и обучающимся, приступающим к выполнению письменной экзаменационной работы после окончания обучения по образовательным стандартам III поколения.

Содержание

1. Цели и задачи письменной экзаменационной работы……………………….4

2. Основные этапы выполнения письменной экзаменационной работы……...5

3. Разработка тематики письменных экзаменационных работ………………   8

4. Структура и содержание курсовой работы…………………………………...9

5. Оформление  письменной экзаменационной работы……………………….10

6. Требования к оформлению текстовой части письменной

экзаменационной работы………………………………………………………  13

7.   Требования  к оформлению графической части письменной

экзаменационной работы……………………………………………………….. 14

8.   Рецензирование письменной экзаменационной работы…………………   15

9. Защита и оценка письменной экзаменационной работы…………………    17

10. Критерии оценки письменной экзаменационной работы………………….18

11. Приложения ……………………………………………………………………

- Цели и задачи письменной экзаменационной работы.

Письменная экзаменационная работа является частью выпускного квалификационного экзамена. Это самостоятельная работа обучающегося на заключительном этапе обучения.  Она состоит из пояснительной записки и графической части. Содержание и качество письменной экзаменационной работы помогает оценить не только уровень теоретических знаний, общее развитие обучающегося, но и  способность выпускника самостоятельно применять эти знания для решения производственных задач.

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы выпускник должен показать умение пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но и современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, интернет-ресурсами. Письменная экзаменационная работа должна выявить общепрофессиональную подготовку обучающегося, его знания условий и способов применения материалов, инструментов и оборудования, современной техники и технологии, охраны труда.

Тема письменной экзаменационной работы разрабатывается преподавателем  спецдисциплин электротехнического  цикла, рассматривается на заседании предметно- цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по УПР. Она должна быть увязана с наиболее характерными заданиями, выполняемыми обучающимися в период производственной практики, и соответствовать объему знаний, предусмотренных ФГОС и квалификационной характеристикой.

- Основные этапы выполнения письменной экзаменационной работы.

Процесс выполнения и защиты письменной экзаменационной работы включает следующие этапы

- выбор и закрепление темы;

- получение задания;

- составление плана работы;

- изучение и описание работы электрооборудования по схеме электрической принципиальной;

- выполнение расчетной части ;

- обработка фактического материала;

- проработка профессиональных компетенций освоенных в результате работы над профессиональными модулями ПМ.01; ПМ02; ПМ03

-подбор литературных источников, их изучение, систематизация и обобщение;

- написание текста по разделам, которые должны соответствовать профессиональным компетенциям,  его литературная обработка, оформление работы;

- подготовка электронной презентации;

- получение отзыва и внешней рецензии;

- получение допуска к защите;

- защита письменной экзаменационной работы.

Хотелось бы обратить внимание на такой пункт, как проработка профессиональных компетенций освоенных в результате работы над профессиональными модулями ПМ.01; ПМ02; ПМ03.

На взгляд автора это должно отражать , то новое , что появилось при переходе на обучение по III образовательным стандартам.  В процессе обучения на каждом курсе обучающиеся осваивают один из профессиональных модулей.

Так на первом курсе это ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Основные профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Уметь:

-  выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

-  выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-  выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

-  выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

-  читать электрические схемы различной сложности;

-  выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-  выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

-  ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-  применять безопасные приемы ремонта.

Всеми этими умениями  обучающийся должен овладеть на учебной и производственной практике

Знать:

-  технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-  слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-  приемы и правила выполнения операций;

-  рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

-  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

-  требования безопасности выполнения слесарно - сборочных и электромонтажных работ.

Все эти знания должны быть освоены при изучении учебных дисциплин междисциплинарных комплексов, которые согласно учебному плану входят в профессиональный модуль ПМ.01.

Как же все это  отразить при выполнении письменной экзаменационной работы?

Было предложено в процессе обучения на теоретических курсах спецдисциплин составлять «портфолио». Это папка в которой накапливаются материалы полученные на практике , например технологические карты , графики ремонтов, последовательности при выполнении монтажно-сборочных работ, а также схемы таблицы , последовательность операций при выполнении пайки , опрессовки  , виды и назначение сварки .

На втором курсе осваивается профессиональный модуль ПМ02

Проверка и наладка электрооборудования.

Должны быть освоены следующие  профессиональные компетенции (ПК):

ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты.

На лабораторно- практических занятиях обучающийся должен научиться

выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

проводить электрические измерения;

снимать показания приборов.

На теоретических занятиях должен понять как

проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям, общую классификацию измерительных приборов;

знать:

схемы включения приборов в электрическую цепь;

документацию на техническое обслуживание приборов;

систему эксплуатации и поверки приборов;

общие правила технического обслуживания измерительных приборов

На II курсе обучения портфолио дополняется новыми таблицами, схемами , правилами.( см. приложение)

III курс обучения.

ПМ03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Должны быть освоены следующие  профессиональные компетенции (ПК):

ПК3.1Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

На лабораторно- практических занятиях, на производственном обучении обучающийся должен научиться:

-  разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

-  производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-  устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-  производить межремонтное обслуживание электродвигателей.

На теоретических занятиях должен понять как решаются следующие вопросы:

-  задачи службы технического обслуживания;

-  виды и причины износа электрооборудования;

-  организация технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

-  порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

К моменту выдачи задания на письменную экзаменационную работу, должно быть сформировано портфолио с материалами по всем профессиональным компетенциям.

- Разработка тематики письменных экзаменационных работ.

Темы письменных экзаменационных работ и закрепление тем за обучающимися определяются руководителем работ совместно с руководителем практики, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора техникума. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость.

Темы должны содержать реальные задачи, которые приходится решать на производстве,  соответствовать содержанию производственной практики, выпускным практическим квалификационным работам, а также объему знаний, умений предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального профессионального образования

по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Темы должны содержать комплексный характер работ. Название темы должно быть кратким, отражающим основное содержание работы, иметь четкую целевую направленность.  Название темы во всех документах должно приводиться без каких-либо изменений, сокращений и искажений.  Повторение тем письменных экзаменационных работ в рамках одной профессиональной образовательной программы профессии не допускается.

Выбор темы студент производит самостоятельно, в зависимости от индивидуальных способностей, личного интереса. Целесообразно при выборе темы учитывать возможность сбора материала на месте прохождения производственной практики студента.

Завершенную письменную экзаменационную работу и презентацию, выполненную для

процедуры защиты в программе MS Office Power Point, обучающийся сдает на проверку руководителю в электронном виде.

- Структура и содержание курсовой работы

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный лист, введение, основную часть, заключение, список источников информации.

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель написания работы.

Основная часть – теоретическая (содержание письменной экзаменационной работы). Она содержит понятия и определения, описание технологического процесса, виды применяемых материалов, краткое описание используемого оборудования, инструмента, приборов и приспособлений (назначение, характеристику, технические данные), описание параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их устранения) т.е. раскрывается тема работы.

Чтобы письменная экзаменационная работа отвечала содержанию и требованиям III  образовательного стандарта. Понятия, определения, описание технологического процесса, виды применяемых материалов, краткое описание используемого оборудования, инструмента, приборов и приспособлений, описание параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их устранения) было предложено обучающимся связать с профессиональным компетенциям т.е. раскрывается тема работы в процессе освоения профессиональных модулей.

В заключительной части работы обязательно должны указываться безопасные приемы труда и вопросы электробезопасности.

Поэтому и оформление письменной экзаменационной работы и защита приобретают несколько иной вид

- Оформление  письменной экзаменационной работы.

Структурными элементами письменной экзаменационной работы являются:

- титульный лист;

- задание;

-  внешняя рецензия;

-содержание;

- текстовая часть;

- список источников информации;

- приложения.

Титульный лист письменной экзаменационной работы должен содержать следующие сведения:

- полное наименование учебного заведения;

- название вида документа (письменная экзаменационная работа);

- наименование темы письменной экзаменационной работы;

- сведения об исполнителе (Ф.И.О. обучающегося, код, профессия, группа);

- сведения о руководителе работы (Ф.И.О. преподавателя);

- сведения о допуске письменной экзаменационной работы к защите (дата допуска);

- дата защиты, оценка и подпись руководителя работы;

- наименование года выполнения.

Задание на выполнение письменной экзаменационной работы является нормативным

документом, устанавливающим границы исследования темы, составляется руководителем работы. Экземпляр задания выдается студенту. В задании указывается:

- Ф.И.О. обучающегося, группа, профессия;

- тема письменной экзаменационной работы;

- перечень подлежащих разработке вопросов;

- перечень наглядных материалов (графическая часть);

- руководитель работы;

- дата выдачи задания.

ПРИМЕР

Утверждаю.

Зам. директора по УПР

__________ Н.А.Вагизова

«___» __________ 20__г.

ЗАДАНИЕ

на письменную экзаменационную работу

выпускнику _СТСПО       группы № 307

Семенову Владиславу Витальевичу.

1. Тема задания

Техническое обслуживание  и ремонт электрооборудования

сверлильного станка 2Н125

2. Содержание пояснительной записки

Введение.  Описание работы электрооборудования по схеме электрической принципиальной. Характеристики параметры используемого электрооборудования .Расчет и выбор аппаратов защиты.   ПМ.01:

последовательность сборки двигателей переменного тока; монтаж электродвигателей, характерные неисправности штепсельных вилок и шнуров.

ПМ.02: пробный пуск электрических машин переменного тока;

обкатка электродвигателя; объёмы и нормы испытаний электродвигателей

ПМ03: техническое обслуживание осветительных электроустановок;

техническое обслуживание двигателя согласно технологическим картам.

Вопросы электробезопасности.

3. Содержание графической части

Лист №1.  Схема электрическая принципиальная.

Срок выполнения__01.12.2013

Преподаватель__          _Елшанская__С.В

11

Содержание должно содержать перечень структурных элементов  письменной

экзаменационной работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте.

ПРИМЕР

Содержание

Введение……………………………………………………………………4

1. Описание работы электрооборудования по схеме электрической принципиальной…………………………………………………………..5

1.1 Характеристики и параметры используемого электрооборудования.

1.2 Первоначальный пуск электрооборудования.

1.3 Указание по монтажу и эксплуатации.

2. Расчёт и выбор аппаратов защиты…………………………………  7

ПМ .01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования»

3.Последовательность сборки двигателей переменного тока…………   9

4. Монтаж электродвигателей…………………………………………… 11

4.1 Характерные неисправности штепсельных вилок и шнуров……….12

ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования».

5. Пробный пуск электрических машин переменного тока…………….14

5.1 Обкатка электродвигателя…………………………………………….15

6. Объёмы и нормы испытаний электродвигателей……………………  16

6.1 Таблица неисправностей двигателей переменного тока…………….18

ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

7. Техническое обслуживание осветительных электроустановок……….20

7.1 Техническое обслуживание двигателя согласно

технологическим картам……………………………………………………24

8. Вопросы электробезопасности…………………………………………26

Список литературы. ………………………………………………………..29

6. Требования к оформлению текстовой части письменной экзаменационной работы.

Текст письменной экзаменационной работы должен быть выполнен с использованием

текстового редактора Microsoft Word. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5, текст  должен  быть выравнен  по ширине листа.

Проверенная руководителем письменная экзаменационная работа распечатывается на

стандартной белой бумаге формата  А4 (210х297) и брошюруется.  Объем печатного текста определяется исходя из темы и задания письменной экзаменационной работы (титульный лист введение, основная часть, заключение), но не менее 10 – 15 страниц печатного текста и не более 30.

Нумерация страниц текста начинается с введения, внизу документа по центру, арабскими цифрами, сквозной нумерацией по всему тексту (в приложениях страницы не нумеруются). Текст письменной экзаменационной работы делится на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначается арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, в конце номера подраздела должна быть точка, например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела).

Список источников информации включает все использованные в процессе работы над

письменной экзаменационной работой информационные источники.

Список литературы следует располагать в алфавитном порядке в следующей последовательности:

государственные нормативные документы (кодексы, законы, указы, постановления, положения, инструкции, нормативно-технические и технические документы (ГОСТы, ОСТы, типовые проекты),  книги, брошюры, статьи из журналов, газет, сборников, электронные носители информации.

7. Требования  к оформлению графической части письменной               экзаменационной работы

Графическая часть работы выполняется  на листе формата А1 с рамкой и основной надписью в соответствии с ГОСТом . На листе в выбранном масштабе отображается  принципиальная электрическая  или схема питания технологического оборудования, описываемого в пояснительной записке. Элементы схемы отображаются с помощью условно-графических и позиционных обозначений в соответствии с действующими  ГОСТами. Оформление наглядных графических документов письменной работы должно соответствовать общим требованиям к выполнению графических документов и обеспечивать их ясность и удобство чтения.

Наглядные графические документы следует выполнять на форматах, установленных ГОСТ 2.301.

Надписи на наглядных графических документах следует выполнять шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304

Толщина линий - по ГОСТ 2.303.

При выполнении наглядных графических документов необходимо применять условные графические обозначения, установленные нормативными документами. При использовании дополнительных графических обозначений должны быть приведены соответствующие пояснения.

Чертеж оформляют рамкой (рис. 1) и основной надписью (угловым штампом в соответствии с ГОСТ 2.104-68 ЕКСД.

Лист формата А1 с рамкой и основной надписью в соответствии с ГОСТом .

8.   Рецензирование письменной экзаменационной работы.

Выполненная обучающимся письменная экзаменационная работа сопровождается отзывом руководителя работы . Этот отзыв содержит краткую характеристику работы . Как с точки зрения выполнения и оформления пояснительной записки , так и с точки зрения выполнения графической части.

На  письменную экзаменационную работу должна быть представлена внешняя рецензия. Она составляется представителем стороннего образовательного учреждения родственной специализации.

ПРИМЕР

##### РЕЦЕНЗИЯ

##### на письменную экзаменационную работу Семенова Владислава Витальевича

Представленная письменная экзаменационная работа на тему «Техническое обслуживание и ремонт элетрооборудования универсального вертикально-сверлильного станок 2H125M выполнена в полном объеме и соответствии с техническим заданием, на достаточно высоком профессиональном уровне с использованием апробированных эффективных методик расчета.

Тема письменной экзаменационной  работы актуальна, поскольку универсальный вертикально-сверлильный станок 2H125M широко  используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции, на нем можно выполнять операции сверления , зенкирования , развертывания и т.д. Электрооборудование станка всегда должно находиться в рабочем состоянии.

Следует отметить, что все освоенные профессиональные модули: ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»; ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования»; ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» нашли отражение в качестве разделов письменной экзаменационной письменной работы: ПМ.01.    .Последовательность сборки двигателей переменного тока;

монтаж электродвигателей. ПМ.02. Обкатка электродвигателя;

объёмы и нормы испытаний электродвигателей. ПМ.03. Техническое обслуживание двигателя согласно технологическим картам.

Графическая часть и пояснительная записка выполнены на хорошем уровне,

аккуратно. Представлена электронная презентация.

Замечания по экзаменационной письменной работе:

1. Хотелось бы чтобы нашла отражение в ПЭР такая профессиональная компетенция как выполнение  замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей (ПК3.3).

Несмотря на приведенные замечания, письменная экзаменационная работа может быть допущена к защите перед ГАК и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент руководитель РЦПО «ГБОУ СПО Самарский техникум промышленных технологий»                                                                                             Гагарин А.В.

8. Защита и оценка письменной экзаменационной работы.

Порядок защиты письменной экзаменационной работы.  К защите письменных экзаменационных работ допускаются обучающиеся успешно прошедшие процедуру предварительной защиты письменной экзаменационной работы, промежуточную аттестацию по теоретическому обучению, учебной и производственной практике.

Процедура защиты письменной экзаменационной работы состоит из двух этапов: предварительная защита письменной экзаменационной работы и основная защита письменной экзаменационной работы. Предварительная защита письменной экзаменационной работы проводится на заседании комиссии, в состав которой входят: старший мастер, мастер производственного обучения и руководитель письменных экзаменационных работ аттестуемой группы выпускников. Решение о допуске выпускника к основной защите письменной экзаменационной работы принимается комиссией и оформляется протоколом. Комиссия создается приказом директора. При защите письменной экзаменационной работы выпускник в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по работе с технологической документацией. Выбирать технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать результаты, владеть экономическими, экологическими параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решения в рамках своих компетенций. Основная защита письменной экзаменационной работы проводится на заседании Государственной аттестационной комиссии. Процедура основной защиты письменной экзаменационной работы. Студент представляется комиссии: объявляет фамилию, имя, отчество, название темы письменной экзаменационной работы, называет руководителя работы.

- Мастер производственного обучения зачитывает производственную характеристику обучающегося и сообщает разряд выполненной выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и полученную оценку, представляет дневник производственной практики в комиссию.

- Председатель комиссии разрешает выпускнику начать доклад по защите темы письменной экзаменационной работы. Проверяется степень и качество выполнения письменной экзаменационной работы.

- Обучающийся в течение 5-7 минут краткого излагает цель, задачи и основные положения работы, акцентирует внимание на выводах, полученных в результате проделанной работы.

- Председатель комиссии задает вопросы обучающемуся, (далее задают вопросы члены комиссии) как теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме работы.

- Ответы обучающегося должны быть четкими и по существу.

10. Критерии оценки письменной экзаменационной работы.

Критериями оценки письменной экзаменационной работы являются:

- качество публичного выступления (точность, последовательность, полнота, соблюдение регламента);

- оригинальность изложения (использование мультимедийной презентации, ее качество);

- качество ответов на вопросы (полнота, точность, логичность, аргументированность);

- качество содержания работы (актуальность, цель, задачи, полнота и логичность изложения теоретической части работы, степень раскрытия темы).

После окончания защиты Государственная аттестационная комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием оценки и присвоенного разряда по профессии. При рассмотрении вопроса о присвоении разряда по профессии и выдачи документа об уровне образования учитывается: качество написания работы, результаты защиты письменной экзаменационной работы; ответы на дополнительные вопросы; итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; выполнение программы учебной практики, производственной практики; результаты выпускной практической квалификационной работы; данные производственной характеристики.

При оценке письменной экзаменационной работы учитывается содержание работы, её актуальность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а также уровень грамотности.

«Отлично» оценивается работа, в которой на основе глубоких знаний дается самостоятельный анализ фактического материала, творческое исследование темы, отличающееся глубиной изложения материала, с высоким уровнем защиты, при котором ответы содержат не только основу вопроса, включают актуальные темы.

«Хорошо» оцениваются работы, выполненные на хорошем теоретическом уровне, с полным и всесторонним освещением вопросов темы, отличающиеся глубиной изложения материала, с достаточно высоким уровнем защиты, при котором ответы характеризуются полнотой изложения теоретического материала, но допущены 1-2 ошибки в теории и в оформлении работы.

«Удовлетворительно» оцениваются работы, в которых правильно и достаточно полно освещены вопросы темы, со средним уровнем защиты, при котором ответы характеризуются отсутствием глубины содержания теории вопроса, но допущены 1-2 ошибки в теории и в оформлении работы; в устном выступлении на защите учащийся поверхностно представляет результаты работы ,отступает от стиля изложения, затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы.

«Неудовлетворительно» оцениваются работы, если:

- установлен факт плагиата;

- имеются принципиальные замечания по выполнению письменной экзаменационной работы;

-обучающийся допустил ошибки в выборе материала по изложенной теме;

- обучающийся допустил грубые теоретические ошибки, не владеет профессиональными навыками.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Примеры.

ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Припой, флюсы, способы пайки. Пайкой расплавленным припоём осуществляют соединение жил между собой, между жилой и наконечником. Соединение образуется за счет смачивания паяемого металла припоем и последующей его кристаллизации. Инструмент, необходимый для пайки жил, зависит в основном от принятой технологии пайки. При соединении и ответвлении жил непосредственным сплавлением припоя в форме или медной гильзе применяют пропан- воздушные горелки ГПВМ-О,1, ГПВМ-О,5, пропан -кислородные или ацетилен- кислородные горелки, или паяльные лампы. Для пайки жил в формах или медных гильзах поливом применяют тигель, разливочную ложку, лоток для сбора остатков припоя и термометр для замера его температуры. Пайку припоем А осуществляют с предварительным облуживанием жил и последующим наплавлением палочки припоя непосредственно в форму или наконечник. При облуживании со ступенчатой поверхности удаляется оксидная пленка. Пайку припоями ЦО-12 и ЦА-15 выполняют без предварительного облуживания с поливом расплавленного припоя в форму и одновременным механическим удалением с торцов жил оксидной пленки. Соединение, ответвление и оконцевание алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя выполняют в определенной последовательности. Сначала с концов алюминиевых жил удаляют изоляцию и пропиточный состав, скругляют секторные жилы и разделывают многопроволочные жилы ступенями по повивам. Далее пламенем горелки прогревают разделанные концы до температуры, близкой к температуре оловянистых припоев, а затем, удаляя оксидную пленку, облуживают ступенчатые повивы. При соединении и ответвлении облуженные концы жил укладывают в металлические формы, а при оконцевании — в предварительно облуженные наконечники, которые выбирают на одну ступень выше, чем жила. Уплотнения выполняют асбестовым шнуром, препятствующим вытеканию припоя. Пайку производят припоем А.  После остывания места пайки снимают форму и спиливают неровности припоя. Соединение алюминиевых жил кабеля поливом выполняют также в определенной последовательности. На зачищенные и скругленные жилы надевают стальные шаблоны, с помощью которых обрезают их концы под углом 550. На соединяемые жилы надевают стальные разъемные формы и стягивают обе половины бандажной проволокой. Щели между формой и жилой заделывают замазкой с подмоткой шнуровым асбестом. Тигель с расплавленным припоем и лоток устанавливают под местом спая и льют припой в отверстие формы. Скребком из ножовочных полотен удаляют оксидную пленку со скошенных поверхностей под слоем припоя. Одновременно доливают припой по мере его усадки и снимают подтеки припоя с боков формы. После снятия форм с места пайки удаляют заусенцы, острые углы и неровности.     Основным условием качественной пайки алюминиевых жил поливом является соблюдение нормируемых температур нагрева припоя. Соединение алюминиевых жил кабеля с медными лучше всего производить пайкой в стальных формах припоем А при предварительном облуживании этим же припоем обоих концов кабеля. Пайку алюминиевых жил с медными можно выполнять припоем ЦО-12, нагретым до 500—5500 С. В этом случае при разделке медную жилу срезают под прямым углом и облуживают припоем ПОССу 35-2. При пайке припоем ЦО-12 медных наконечников силовых кабелей с алюминиевыми жилами сначала под углом 55° срезают концы жил и надевают на них наконечники, затем уплотняют наконечники асбестовым шнуром и производят пайку.

18

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

Форма наряда-допуска.

Организация ______________________________________________________________________________

Подразделение ____________________________________________________________________________

Наряд-допуск №_______

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ _________________________________________________________

Допускающему _________________________ Производителю работ _______________________________

Наблюдающему _________________________ с членами бригады   ________________________________

поручается ________________________________________________________________________________

Работу начать: дата _________________________________ время __________________________________

Работу закончить: дата ______________________________ время __________________________________

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземление | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Отдельные указания _______________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ____________ время ____________ подпись ___________ фамилия _______________

Наряд продлил по: дата ______________________________ время ________________________________

Подпись _____________ Фамилия, инициалы __________________________________________________

Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске

| Инструктаж провел |  | Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, Выдавший Наряд | ________________________________ (фамилия, инициалы) ________________________________ (подпись) | Ответственный Руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | _______________________ (фамилия, инициалы) _______________________ (подпись) |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Допускающий ____________________________________________________________________________

Ответственный руководитель работ

(производитель работ или наблюдающий) _____________________________________________________

Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске

| Инструктаж провел |  | Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | _______________ (фамилия, инициалы) _______________ (подпись) | Производитель работ, (наблюдающий) Члены бригады | _______________ (фамил,инициал)______________ (подпись)____________ |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | Дата, время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, сообщено  (должность, фамилия, инициалы)___________________________________________

Дата ___________________________________ время ___________________________________

Производитель работ (наблюдающий) ________________________________________________________

Ответственный руководитель работ __________________________________________________________

Работа по распоряжению.

Распоряжение — это задание на работу в электроустановках, оформление в оперативном журнале лицом, отдавшим распоряжение, либо лицом оперативного персонала, получающим распоряжение в устной форме непосредственно или при помощи средств связи от лица, отдающего распоряжение.

Текущая эксплуатация — это проведение работ оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом на закрепленном участке в течение одной смены.

Все работы, производимые в электроустановках без наряда, выполняют по распоряжению лиц, уполномоченных на это с оформлением в оперативном журнале.

Распоряжение на производство работ имеет разовый характер, выдается на одну работу и действует в течение одной смены или 1 ч. При необходимости повторения, продолжения, изменения работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново с оформлением в оперативном журнале.

ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

Первый пробный пуск двигателя производится поле окончания все его испытаний и при их положительных результатах.

Пуск двигателя производится наладчиками в присутствии представителя электромонтажной организации.

Перед пуском двигатель должен быть подготовлен и пуск проведен с осторожностью.

Необходимо проверить комплектность двигателя, состояние передачи от двигателя к механизму, наличие ее кожуха и кожуха вентилятора двигателя, наличие смазки в подшипниках. Все виды защит двигателя должны быть испытаны и поставлены на минимальные уставки.

Перед пробным пуском двигателя нужно провернуть его и проверить свободный ход.

На случай отказа схемы управления двигателем при его отключении необходимо предусмотреть аварийное снятие напряжения ближайшим

рубильником или автоматам.

При двигателе большой мощности или протяженном механизме необходимо расставить наблюдающих за работой двигателя и механизма.

Сначала двигатель пускается на 1-2 с. При этом проверяется направление вращения, работа механическоё части и поведение механизма.

При нормальном первом включении двигатель включается до разгона на полные обороты. При этом следят за током нагрузки по амперметру и по поведению двигателя, за состоянием защиты, работой щеток при их наличии, по звуку определяют, нет ли задевания вращающихся частей за неподвижные, нет ли вибрации, нагрева подшипников.

При всех замеченных неполадках двигатель немедленно отключается без предупреждения.

Обкатка электродвигателя.

При удовлетворительных результатах пробных пусков двигатель включается на более продолжительное время на обкатку. При этом проверяют нагрев подшипников, обмоток, стали магнитопровода.

Включают электродвигатель на время, необходимое для достижения частоты вращения, равной 30- 40% номинальной, чтобы убедиться в его нормальной работе, отсутствии повышенных вибраций и других дефектов. Вибрация электродвигателя, измеренная на фланце верхней крестовины, должна быть не более 0,08 мм.

Включают электродвигатель на холостой ход при номинальной частоте вращения. Электродвигатель должен работать до стабилизации температуры обмоток и подшипников. Продолжительность испытания не менее 6 ч. Замеряют ток холостого хода.

Его значение не должно превышать более 10% измеренного перед ремонтом. Проверяют отсутствие утечек масла по указателям УЖИ.

Готовят электродвигатель для обкатки под нагрузкой, соединяя его с приводимым механизмом. Обкатывают электродвигатель под нагрузкой в течение 48 ч. Перед отключением измеряют вибрацию под нагрузкой виброметром с точностью не ниже 0,01 мм на верхней крестовине в трех направлениях. Приемку электродвигателя после ремонта производят по акту. Оформляют записью в формуляре соответствие технического состояния электродвигателя требованиям нормативно-технической документации. К выпускаемому из ремонта электродвигателю ремонтное предприятие прилагает в обязательном порядке акт о выдаче из ремонта, акт испытаний.

ПК3.1Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

Плановые осмотры   электрических машин переменного тока.

Типовым объемом работ по техническому обслуживанию включает: ежедневный надзор за выполнением правил эксплуатации и инструкций завода-изготовителя .(контроль нагрузки, температуры отдельных узлов электрической машины, температуры охлаждающей среды при замкнутой системе охлаждения, наличия смазки в подшипниках, отсутствия ненормальных шумов и вибраций, чрезмерного искрения на коллекторе и контактных кольцах и др.); .Ежедневный контроль за исправностью заземления;. Контроль за соблюдением правил техники безопасности работающими на электрооборудовании; отключение электрических машин в аварийных ситуациях; мелкий ремонт, осуществляемый во время перерывов в работе основного технологического оборудования (подтяжка контактов и креплений, замена щеток, регулирование траверс, подрегулировка пускорегулирующей аппаратуры и системы защиты, чистка доступных частей машины и т. д.)

Также важны периодические осмотры, чтобы определить состояние оборудования, выявить предстоящий объем работы, когда будет проводиться плановый текущий или капитальный ремонт электродвигателя.

К механическим дефектам относятся поломки и перекосы отдельных деталей, корпуса, ослабление резьбы, нарушение формы изделия, загрязнение подшипников, их износ. Механические дефекты легко определить при осмотре двигателя, а также при измерениях.

Намного сложнее отстоит дело с определением электрических дефектов. Свидетельством неисправности может стать сильный нагрев статора, плохой запуск, нехарактерные звуки при работе, сильная вибрация и так далее. Конечно, по таким признакам опытный электрик может приблизительно установить причину, попытаться ее устранить.

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ТО электрических машин переменного тока. Графики осмотров и ТО

Корпус двигателя следует очистить от грязи и пыли при помощи стальной щетки. Он не должен иметь сколов и повреждений.

Крышки клеммных коробок должны закрываться плотно, без зазоров. Их смятия и повреждения не допускаются.

Каждый асинхронный электродвигатель должен иметь на корпусе шильдик – табличку с информацией о номинальных параметрах. Необходимо контролировать читаемость всех надписей на шильдике и, при необходимости, восстанавливать их, чтобы не иметь в хозяйстве «неопознанных» электродвигателей.

При выполнении технического обслуживания двигатель необходимо отсоединить от трансмиссии: снять приводной ремень, цепь или полумуфту.  После этого следует провернуть вал вручную. Он должен проворачиваться с усилием, обусловленным только инерцией ротора, посторонние звуки, скрежет и хруст должны отсутствовать.

Следует вскрыть кожух, скрывающий крыльчатку двигателя (при закрытом исполнении). Крыльчатка не должна болтаться, иметь люфты в любом направлении, стопорный винт должен быть затянут.

Вал двигателя не должен перемещаться в радиальном и осевом направлениях, а звездочка или шкив на валу должны быть закреплены надежно и не болтаться. Все болтовые соединения должны быть протянуты, а резьба не должна быть сорвана. Состояние подшипников и подшипниковых гнезд определяется визуально. Исключаются трещины, сколы колец подшипника, неправильное его положение относительно вала (перекос). Перед закрытием подшипниковый узел набивается смазкой (маслом или специальной консистентной смазкой). Контроль наличия и состояния смазки рекомендуется производить ежесменно.

Наконечники статорных выводов могут быть окислены или иметь на поверхности нагар – это признак плохого электрического контакта. При наличии подобных дефектов наконечники следует зачистить до металла и вновь соединить обмотки по необходимой схеме.

Остаточная величина токосъемных роторных щеток двигателей с фазным ротором должна быть не менее 4 мм. Их контактная поверхность должна быть ровной и плотно прилегать к токосъемному кольцу. Сколы и трещины на щетках исключаются. Дефектные щетки подлежат замене. Перед установкой они шлифуются под поверхность токосъемного кольца при помощи стеклянной бумаги. Токосъемные кольца следует очистить от пыли и грязи при помощи ветоши, смоченной в керосине. Задиры, повреждения токосъемных колец не допускаются. Причиной возникновения таких дефектов может быть не замеченный вовремя предельный износ щеток.

Напоследок необходимо проконтролировать состояние заземляющего проводника электродвигателя. Его жилы должны быть целыми, без повреждений, а болтовые крепления наконечников должны быть надежно затянуты.

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

| Наименование технологического процесса. | Оборудование и инструменты. | Показатели ремонтируемого электродвигателя. |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр и предремонтная проверка электродвигателей. (операция № 1). | Стенд для проверки электрических параметров; аппарат ЕЛ- 1; мегомметры на 1000 и 500 В. | Показатели ремонтируемого электродвигателя. |
| Разборка электродвигателя. (операция № 2) | Стенд для разборки | _________ |
| Съем, проверка, хранение и напрессовка подшипников. (операция № 3) | Пресс ручной ПЗП; съемники; щипцы или металлические крючки; латунная конусная оправка. | Легкость хода подшипника проверяется в горизонтальном положении, насадив подшипник внутренним кольцом на конусную латунную оправку. |
| Выемка обмоток. (операция № 4) | Тупиковая электропечь; приспособление для выемки обмоток; токарный станок для подрезки лобовых частей. | Температура нагрева 250...300 'С. |
| Мойка деталей электродвигателя, кроме ротора и статора. (операция №5) | Ванна промывная; камера обдува. | 3-процентный раствор кальцинированной соды при температуре 80...90 ºС; ротор и статор обдуть. |
| Определение дефектов в деталях электродвигателя. (операция № 6) | Стенд для проверки биения; плита поверочная 1000x1500 мм; омметр. | Биение не более 0,05 мм. |
| Ремонт корпуса статора и подшипниковых щитов. (операция № 7) | Термостат Ш-0,05 | Температура сушки 150 ºС в течение 0,5...1,0 часа |
| Ремонт ротора. (операция № 8) | Термостат Ш-0,05; стенд для проверки биения шейки вала. | Биение шеек вала не более 0,02 мм; биение свободного конца вала не более 0,05 мм. |
| Заготовка пазовой изоляции. (операция № 9) | Картонорубильный станок КН-1; приспособление для формовки пазовых коробочек. | ___________________________ |